Resumo: Uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) em Agricultura de Precisão

Lúcio André de Castro Jorge; Ricardo Y. Inamasu — Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP

O artigo trata do uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), conhecidos como drones, na agricultura de precisão. Os autores explicam que o interesse por essas tecnologias vem crescendo no mundo todo, puxado pelo avanço da eletrônica, miniaturização de sensores, queda no custo dos componentes e evolução dos sistemas de navegação GPS. No Brasil, as primeiras experiências com VANTs aconteceram nos anos 1980 com projetos militares do CTA, e depois evoluíram para aplicações civis, entre elas o Projeto ARARA da Embrapa, focado no monitoramento de lavouras.

Os VANTs são divididos em quatro tipos principais: asa fixa, helicóptero, multirotor e dirigível. Cada um tem vantagens e limitações em relação a cobertura de área, resistência ao vento, custo e facilidade de transporte. O multirotor se destaca para uso no campo por decolar e pousar em qualquer lugar, conseguir ficar parado no ar, ter operação simples e permitir voo autônomo programado, embora sua bateria dure em torno de 30 minutos.

Outro ponto central do capítulo são os sensores que podem ser embarcados no VANT. Câmeras RGB funcionam como o olho do agricultor sobre a lavoura, identificando falhas de plantio e acompanhando o crescimento das plantas. Câmeras multiespectrais no infravermelho próximo permitem calcular índices como o NDVI, que indicam estresse hídrico e nutricional. Câmeras hiperespectrais vão além e geram uma assinatura espectral detalhada de cada ponto da imagem, identificando doenças e deficiências com alta precisão. Câmeras térmicas completam o conjunto ao mapear variações de temperatura na lavoura.

O artigo também descreve o passo a passo para usar o VANT na agricultura de precisão: planejar o voo definindo altitude e velocidade, voar com sobreposição mínima de 60% entre as imagens, guardar as fotos com coordenadas GPS, processar as imagens, gerar o mosaico e analisar tudo num sistema de informação geográfica. Em relação à regulamentação, os autores lembram que toda operação precisa de autorização da ANAC e notificação a cada voo. A conclusão é que os VANTs já são uma realidade na agricultura de precisão e devem se tornar cada vez mais comuns nos próximos anos, desde que operados com o treinamento e a manutenção adequados.